VOICE agent
Ausschreibungstext
Stand-alone Gerät zur Zustandskontrolle und Fernalarmierung. Aufbau auf DIN-Hutschiene und Normausschnitt für Verteiler. Version mit Weitbereichs-Spannungsversorgung 100-240VAC oder 24VDC. Kleinspannung für Meldeeingänge intern erzeugt. Total 16 Eingänge, bis zu 8 umschaltbar auf Analogbetrieb. 4 Ausgänge, potentialfreie Relaiskontakte. Display zur Anzeige des Betriebszustandes und der Alarme. Bedienrad zur einfachen Konfigurierung der Teilnehmerdaten und Geräteeinstellungen. Integrierte Akkuladesteuerung zum Anschluss eines externen Akkus. Überwachung der Netzspannung, Batteriespannung und der Telefonleitung. Integriertes GSM oder analoges Modem und Netzwerkanschluss. Programmierung ohne Software mittels Webbrowser. Möglichkeit zur Fernwartung über Netzwerk oder Telefonanschluss. Einteilung der bis zu 30 Teilnehmer in 8 Pikettgruppen. Schaltuhrkanäle zur zeitlichen Einteilung des Alarmablaufs. Versand von Sprachmeldungen, SMS oder E-Mail. Möglichkeit zyklische Testalarme zu versenden.
Vorgeschlagenes Fabrikat

Produkt:
VOICE agent
Hersteller
APS systems AG, www.aps-systems.ch:

Alternatives Angebot:

Produkt:
________________________________________

Hersteller:
________________________________________

Technische Daten:
Betriebsspannung AC Version:
230VAC (100-240VAC/ 47-62-3Hz)
Betriebsspannung DC Version:
24VDC (18-70VDC)

Modemversionen:
Analog oder GSM 900/1800MHz
Netzwerk:
Ethernet 10BaseT IEE 802,3 10MB

IP Adresse.
DHCP oder fix
Leistungsaufnahme:
max. 10W
Schutzart:
IP 20

Gewicht:
650g

Gehäuse:
Stahl, pulverbeschichtet 

Temperaturbereich:
0°C bis +40°C

Masse:
175x120x68mm
Ausgangsrelais:
4 Stk. max. 6A AC1

Analoge Eingänge
bis 8 Stk. 0-10V (0-20mA mit Shunt)

Display:
3 Zeilen LCD

Bezeichnung:
VOICE agent analog 110-230VAC
832.200.000

VOICE agent analog 24VDC
832.200.100


VOICE agent GSM 110-230VAC
832.210.000


VOICE agent GSM 24VDC
832.210.100

Zubehör:
Batterie 1.2Ah
192-000

Rauchmelder
901-0103

Magnetischer Türkontakt  
901-0109

Wasser/Oelmelder 5mm mit 5m Kabel
SWM5


Feuchte/Temperaturfühler 0-100%rF -30 bis 70°C o. Display
AFT-U


Feuchte/Temperaturfühler 0-100%rF -0 bis 50°C o. Display
RHT-01


Feuchte/Temperaturfühler 0-100%rF -0 bis 50°C m. Display
KLH-100-N

Lieferant:
APS systems AG

Neumatt 4

CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. 
+41 (0)62 517 88 33
www.aps-systems.ch

E-mail
systems@aps-systems.ch
